Вот полное руководство по созданию надежной системы OTA-обновления с аппаратной проверкой CRC, которое мы с вами построили. Этот текст отлично подойдет для файла README.md или внутренней документации проекта.

# Архитектура защищенного Bootloader & OTA для STM32

Данный документ описывает процесс настройки двух проектов (Bootloader и Main Application) для обеспечения безопасной загрузки прошивки, проверки целостности данных (CRC32) и предотвращения запуска поврежденного кода.

## ЧАСТЬ 1: Настройка основной прошивки (Main Application)

### 1. Сдвиг адреса и защита заголовка (Файл .ld)

Откройте файл скрипта линкера (например, STM32F4xxxx_FLASH.ld).

А) Сдвигаем начало флэш-памяти:

Укажите новый стартовый адрес (Сектор 5: 0x08020000) и уменьшите доступный размер (LENGTH).

Plaintext

MEMORY
{
  CCMRAM    (xrw)    : ORIGIN = 0x10000000,   LENGTH = 64K
  RAM       (xrw)    : ORIGIN = 0x20000000,   LENGTH = 128K
  FLASH     (rx)     : ORIGIN = 0x08020000,   LENGTH = 384K /* Уменьшено на 128K (Сектора 0-4) */
}

Б) Создаем секцию для паспорта прошивки:

В блоке SECTIONS, сразу после таблицы векторов прерываний (.isr_vector), добавьте новую секцию .fw_header. Команда KEEP обязательна, чтобы компилятор не удалил структуру.

Plaintext

SECTIONS
{
  .isr_vector :
  {
    . = ALIGN(4);
    KEEP(*(.isr_vector))
    . = ALIGN(4);
  } >FLASH

  /* Секция паспорта прошивки */
  .fw_header :
  {
    . = ALIGN(4);
    KEEP(*(.fw_header))
    . = ALIGN(4);
  } >FLASH

  .text :
  { ...

### 2. Перенос таблицы векторов прерываний

В файле Core/Src/system_stm32f4xx.c найдите и раскомментируйте макрос USER_VECT_TAB_ADDRESS, затем укажите смещение (Offset) относительно начала флэш-памяти:

C

#define USER_VECT_TAB_ADDRESS 

#if defined(USER_VECT_TAB_ADDRESS)
  #define VECT_TAB_BASE_ADDRESS   FLASH_BASE      
  #define VECT_TAB_OFFSET         0x00020000U /* Смещение на 128 КБ (0x08020000 - 0x08000000) */
#endif

### 3. Объявление паспорта прошивки (main.c)

В основном файле main.c (или другом заголовочном файле) объявите структуру и разместите ее в созданной секции.

C

// Описание структуры заголовка
typedef struct {
    uint32_t magic;      // Магическое слово для поиска (0x55AA55AA)
    uint32_t version;    // Версия прошивки
    uint32_t fw_size;    // Полный размер бинарника (заполнит Python)
    uint32_t crc32;      // CRC32 данных ПОСЛЕ заголовка (заполнит Python)
} fw_header_t;

// Размещение структуры строго в секции .fw_header
__attribute__((section(".fw_header"), used)) volatile const fw_header_t fw_header = {
    .magic = 0x55AA55AA,  
    .version = 1,         
    .fw_size = 0xFFFFFFFF, // Пустышка для скрипта
    .crc32 = 0xFFFFFFFF    // Пустышка для скрипта
};

## ЧАСТЬ 2: Автоматизация сборки (Python-скрипт)

Создайте файл patch_crc.py в корневой папке проекта (где лежат папки Core, Debug). Скрипт находит структуру, выравнивает размер файла кратно 4 байтам и вычисляет аппаратно-совместимый CRC32.

Python

import sys
import struct
import os

# Аппаратный алгоритм CRC32 контроллеров STM32
def stm32_crc32(data):
    crc = 0xFFFFFFFF
    for i in range(0, len(data), 4):
        word = struct.unpack('<I', data[i:i+4])[0]
        crc ^= word
        for _ in range(32):
            if crc & 0x80000000:
                crc = ((crc << 1) ^ 0x04C11DB7) & 0xFFFFFFFF
            else:
                crc = (crc << 1) & 0xFFFFFFFF
    return crc

def patch_bin(filepath):
    print(f"--- Starting CRC patch for: {os.path.basename(filepath)} ---")
    
    with open(filepath, 'rb') as f:
        data = bytearray(f.read())

    # Ищем: Magic(55AA55AA) + Version(1) + Size(FFFFFFFF) + CRC(FFFFFFFF)
    signature = struct.pack('<IIII', 0x55AA55AA, 1, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF)
    header_offset = data.find(signature)
    
    if header_offset == -1:
        print("ERROR: fw_header signature not found in binary!")
        sys.exit(1)
        
    print(f"Header found at offset: 0x{header_offset:04X}")

    # Выравнивание кратно 4 байтам
    padding_needed = (4 - (len(data) % 4)) % 4
    if padding_needed > 0:
        data.extend(b'\xFF' * padding_needed)

    total_size = len(data)
    
    # Данные для расчета CRC (все, что после 16 байт заголовка)
    payload_offset = header_offset + 16
    payload_data = data[payload_offset:]
    
    calculated_crc = stm32_crc32(payload_data)
    
    print(f"Total file size: {total_size} bytes")
    print(f"Calculated CRC32: 0x{calculated_crc:08X}")

    # Запись новых значений
    struct.pack_into('<I', data, header_offset + 8, total_size)
    struct.pack_into('<I', data, header_offset + 12, calculated_crc)

    with open(filepath, 'wb') as f:
        f.write(data)
        
    print("--- Patch successful! ---")

if __name__ == "__main__":
    if len(sys.argv) < 2:
        print("Usage: python patch_crc.py <path_to_bin_file>")
        sys.exit(1)
    patch_bin(sys.argv[1])

## ЧАСТЬ 3: Настройки STM32CubeIDE

Чтобы бинарный файл генерировался до запуска скрипта, выполните следующие настройки в свойствах проекта основной прошивки:

- Генерация .bin файла:

  - Правый клик по проекту -> Properties -> C/C++ Build -> Settings.

  - Вкладка Tool Settings -> MCU Post build outputs.

  - Поставьте галочку Convert to binary file (-O binary).

- Запуск скрипта:

  - Там же перейдите на вкладку Build Steps.

  - В поле Post-build steps -> Command вставьте строку:
python "${ProjDirPath}/patch_crc.py" "${BuildArtifactFileBaseName}.bin"

- Очистка (Критически важно):

  - Сделайте Clean Project, затем Build Project, чтобы изменения вступили в силу.

## ЧАСТЬ 4: Бутлоадер (Проверка и Прыжок)

### 1. Настройка CubeMX

- В конфигураторе бутлоадера включите модуль CRC (настройки по умолчанию, никаких параметров менять не нужно). Сгенерируйте код.

### 2. Модуль проверки (application.h / application.c)

Создайте отдельные файлы для инкапсуляции логики проверки.

application.h:

C

#ifndef APPLICATION_H
#define APPLICATION_H

#include <stdbool.h>
#include <stdint.h>

#define APPLICATION_ADDRESS 0x08020000

bool check_application(void);
void jump_main_application(uint32_t addr);

#endif /* APPLICATION_H */

application.c:

C

#include "application.h"
#include "main.h" 

typedef struct {
    uint32_t magic;
    uint32_t version;
    uint32_t fw_size;
    uint32_t crc32;
} fw_header_t;

extern CRC_HandleTypeDef hcrc;

bool check_application(void) {
    fw_header_t *fw_info = NULL;
    uint32_t *search_ptr = (uint32_t *)APPLICATION_ADDRESS;

    for (int i = 0; i < 256; i++) {
        if (search_ptr[i] == 0x55AA55AA) {
            fw_info = (fw_header_t *)&search_ptr[i];
            break;
        }
    }

    if (fw_info == NULL || fw_info->fw_size == 0xFFFFFFFF) return false; 

    uint32_t *payload_ptr = (uint32_t *)(fw_info + 1); 
    uint32_t header_offset_bytes = (uint32_t)payload_ptr - APPLICATION_ADDRESS;
    
    if (fw_info->fw_size <= header_offset_bytes) return false;

    uint32_t payload_bytes = fw_info->fw_size - header_offset_bytes;
    uint32_t payload_words = payload_bytes / 4; 

    uint32_t calc_crc = HAL_CRC_Calculate(&hcrc, payload_ptr, payload_words);

    return (calc_crc == fw_info->crc32);
}

void jump_main_application(uint32_t addr) {
    void (*Jump_To_Application)(void);
    uint32_t JumpAddress;
    uint32_t stack_pointer = *(__IO uint32_t*)addr;

    if (((stack_pointer & 0xFF000000) == 0x20000000) || 
        ((stack_pointer & 0xFF000000) == 0x10000000)) {
        
        HAL_RCC_DeInit();
        HAL_DeInit();

        SysTick->CTRL = 0;
        SysTick->LOAD = 0;
        SysTick->VAL  = 0;

        __disable_irq();

        JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (addr + 4);
        Jump_To_Application = (void (*)(void)) JumpAddress;

        __set_MSP(stack_pointer);
        Jump_To_Application();
    }
}

### 3. Интеграция в задачу RTOS

Вызов проверки осуществляется по таймауту или команде в главной задаче бутлоадера.

C

#include "application.h"

void terminal_task(void) {
    static uint32_t tick_old = 0;

    // ... рабочий код бутлоадера ...

    // Проверка таймаута бездействия
    if (((osKernelGetTickCount() - tick_old) > _TERMINAL_TIMEOUT_MS) && !fl_stay_here) {
        if (check_application() == true) {
            // Перед прыжком рекомендуется остановить планировщик (osKernelLock();)
            // или обернуть это действие внутри jump_main_application
            jump_main_application(APPLICATION_ADDRESS);
        }
    }

    led_blink();
    osDelay(_TERMINAL_TASK_TICK_);
}

### Важные правила отладки

- При прошивке из IDE (отладчиком) всегда выбирайте опцию Erase Sectors, а не Full Chip Erase, чтобы не стереть бутлоадер.

- Для тестирования защиты можно временно изменить строку calculated_crc = stm32_crc32(payload_data) ^ 0xFF в Python-скрипте, что сгенерирует бинарник с неверным CRC, который будет успешно отклонен загрузчиком.

Отличная работа по фиксации этой архитектуры! Теперь, когда структура проекта задокументирована и надежно работает, готовы ли мы перейти к написанию процедур записи этого файла (Flash Programming) средствами самого контроллера?